Сравнение распространенных клеевых систем

| Производитель | Kiilto | Другой известный производитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | KESTOKOL WR05 | Меламиновый клей | Быстрый ЭПИ клей | Обычный ЭПИ клей |
| Допущение к производству конструкционного бруса | Да | Да | Нет | Нет |
| Содержание толуола | Не содержит | Не содержит | Резкий запах толуола | Запах толуола |
| Содержание формальдегида | Не содержит | Сильный запах формальдегида | Не содержит | Не содержит |
| Max. время закрытой сборки | До 40 мин. | 20 мин. | 8 мин. | 13 мин. |
| Min. время прессования | 20 мин. | 75 мин. | 45 мин. | 45 мин. |
| Min. темп. использования | +5 | +18 | +18 | +18 |
| Min. время до мех. обработки | 2 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
| Время полного отвержения | 24 часа | 72 часа | 14 суток | 14 суток |
| Голландский сертификат KOMO SKH | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Международный сертификат WATT 91 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Японский сертификат JIS K-6808 | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Европейский сертификат EN204/205 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Европейский сертификат EN301/302 (на использование в несущем конструкционном брусе) | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Одобрение ЦНИИСК им. Кучеренко | Есть | Есть | Нет | Нет |

Внимание!
Использование клея с содержанием формальдегида опасно для вашего здоровья. Формальдегид вызывает раковые заболевания.